Міністерство освіти і науки України Український державний університет залізничного транспорту

Міністерство освіти і науки України Український державний університет залізничного транспорту

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису

КУЛЬОВА ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 656.222.3:658.5

ДИСЕРТАЦІЯ

ФОРМУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДХОДІВ

275 – транспортні технології

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Дисертація	містить	результати	власних	досліджень.	Використання	ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

Д. О. Кульова

Науковий керівник	ЛАВРУХІН Олександр Валерійович, доктор технічних наук, професор

Харків – 2020

АНОТАЦІЯ

Кульова Д. О. Формування автоматизованої технології перевезення небезпечних вантажів на основі ризик-орієнтованих підходів. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 275 – «Транспортні технології». – «Український державний університет залізничного транспорту», МОН України, Харків, 2020.

Дисертацію присвячено питанню формування автоматизованої технології перевезення небезпечних вантажів (НВ), яка надає можливість оперативному персоналу приймати обґрунтовані та зважені рішення щодо вибору раціональної композиції вагонів з НВ різних груп сумісності та подальшого просування таких поїздопотоків в умовах пасажирського руху, що сприятиме підвищенню рівня безпеки за рахунок використання ризик-орієнтованих підходів.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у вирішенні наукового завдання удосконалення технології управління поїздопотоками з небезпечними вантажами на залізничних напрямках шляхом впровадження автоматизованої, інтелектуальної системи семіотичного типу на основі розробленого комплексу моделей, які забезпечують реалізацію вищезазначеної технології.

Вперше:

- формалізовано процедуру визначення раціональної композиції вантажного поїзда з небезпечним вантажем, яка на відмінну від існуючих дає змогу сформувати «достатньо безпечний» поїзд, враховуючи сумісність НВ різних категорій та класів небезпеки при формуванні составу поїзда;

- з метою оцінювання наслідків аварійних ситуацій з вагонами з НВ при перевезенні їх залізничним транспортом розроблено метод оцінки ризиків з використанням апарату нечіткої логіки та нечітких множин, який на відміну від існуючих дозволяє знизити ризик настання більш значних наслідків в результаті аварійної ситуації;

- з метою динамічного опису поїзних станів в реальному режимі часу розроблено підхід щодо моніторингу та активного просування поїздопотоків з

небезпечними вантажами у вигляді абстрактного моделювання оперативних процесів, який на відмінну від існуючих базується на семіотичній основі, що дозволяє мінімізувати темпоральні показники прийняття рішення щодо оперативних поїзних обставин;

Удосконалено:

- структуру і комплекс задач АСКВПУЗ-Є, шляхом інтеграції у її склад автоматизованої технології вибору раціонального варіанту формування поїздів з НВ та їх просування в умовах пасажирського руху.

Практичні результати роботи полягають у формуванні автоматизованої технології перевезення небезпечних вантажів на основі ризик-орієнтованих підходів. Зазначена технологія дає змогу контролювати процес транспортування НВ, з огляду на їх різні класи та категорії сумісності, від моменту формування поїзду, вибору раціонального маршруту до подальшого просування по мережі залізниці, що дає змогу оперативному персоналу станції приймати зважені управлінські рішення в умовах динамічного характеру перевізного процесу.

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових праць, з яких 5 наукових статей у фахових виданнях, затверджених МОН України, у тому числі 4 стаття у базі даних Scopus та Web of Scienes, а також 16 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження, відображено зв’язок роботи з науковими темами та програмами, розкрито наукову новизну та практичну цінність дисертаційної роботи, подано її загальну характеристику.

У першому розділі дисертаційного дослідження проведено аналіз статистичних даних щодо перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. На основі проведеного аналізу офіційних даних, наданих Міністерством Інфраструктури України, стану аварійності при перевезенні небезпечних вантажів, визначено, що за 2017–2019 роки по всіх видах транспорту зафіксовано загалом 78 транспортних подій, з яких 100% припадає на залізничний транспорт. Такий стан ситуації вимагає швидкої розробки техніко–

технологічних заходів щодо усунення причин аварійних ситуацій та зменшення негативних наслідків від них.

Разом з цим проведено аналіз основних експуатаційних показників роботи залізниці, адже процес перевезення НВ є невідємною частиною загальної технології перевезення вантажів залізничним транспортом. За останні 2 роки об’єм транзитних перевезень знизився на 13%, хоча значна частина потенціалу транспортної галузі задіяна у виконанні таких перевезень, середній час простою транзитного вагону на технічній станції збільшився на 1,2 години, що становить близько 7%, обіг вантажного вагону – основний комплексний показник роботи не має суттєвих змін за останні роки в сторону покращення. Визначені негативні тенденції свідчать про недосконалість існуючих автоматизованих технологій формування та просування вагоно- та поїздопотоків у ому числі з небезпечним вантажами, що веде до втрати позицій залізничного транспорту в умовах зростаючої конкуренції з іншими видами транспорту.

Аналіз нормативно-правової документації в сфері перевезення небезпечних вантажів показав, що до організації перевізного процесу з такими вантажами пред’являються певні додаткові вимоги, які спрямовані на забезпечення підвищеного рівня безпеки при їх перевезенні. Однак в певних випадках такі вимоги носять локальний характер, а саме: згідно нормативних документів забороняється завантаження небезпечних вантажів визначених класів в один транспортний засіб з метою зменшення можливих негативних наслідків від настання аварійних ситуацій з ними (вибух, пожежа та ін.); також забороняється відправлення поїздів по дільниці та виконання маневрової роботи без вагонів прикриття локомотива від вагонів з небезпечними вантажами. У якості таких вагонів можуть виступати або порожні вагони або вагони завантажені звичайною категорією вантажів. Однак в цих умовах фактично відсутні вимоги щодо порядку виконання процедури формування составів поїздів з вагонами завантаженими небезпечними вантажами різних груп сумісності, що тягне за собою ризик виникнення більш значних наслідків в результаті настання аварійної ситуації. Таким чином мова йде про підвищення ризиків при виконанні експлуатаційної

роботи. Разом з цим спроби зменшення ризиків оперативним персоналом за рахунок вживання додаткових заходів при формуванні составів поїздів може призвести до значного негативного впливу на основні експлуатаційні показники. З цього слідує важливість врахування вищезазначених умов не тільки в межах завантаження в один вагон, а на рівні формування составу поїзда.

У другому розділі розроблено автоматизовану технологію формування

«достатньо безпечного» поїзду з НВ з елементами штучного інтелекту на основі оптимізаційної математичної моделі раціональної композиції рухомого складу з вагонами з НВ різних класів сумісності. Цільова функція математичної моделі має в своєму складі 2 компоненти – загальні експлуатаційні витрати, які припадають на: розформування-формування поїздів за допомогою сортувальної гірки, формування поїзду з боку витяжної колії, простій вагонів в очікуванні визначених технологічних операцій та величину ризику настання несприятливої події з більш значним наслідками в її результаті, яка залежить від певної композиції составу вантажного поїзда з НВ. Для вирішення цільової функції математичної, оптимізаційної моделі комбінаторного типу в дослідженні використовується інноваційний метод на основі генетичного алгоритму.

Основні етапи роботи ГА полягають у формуванні батьківської пари хромосом з закодованою інформацією про визначену послідовність вантажних вагонів з НВ, вагонів зі звичайними вантажами та порожніх вагонів в поїзді. На наступному етапі з метою формування нових популяцій використовувається трьох точковий оператор кросинговеру та оператори «видалення» (delete) і

«вставлення» (paste). В результаті чого отримується раціональна композиція вантажного поїзду з розташуванням вагонів між собою, що забезпечує прийнятний рівень безпеки згідно до розбленої концепції поділу на групи небезпеки несумісних класів з небезпечними вантажами, що дозволяє знизити рівень ризику більш значних наслідків в результаті аварійної ситуації. До того ж завдяки застосуванню визначеного методу стає можливим отримати раціональні рішення за порівняно незначний час, що є обов’язковою умовою виконання експлуатаційної роботи в оперативних умовах.

Для вирішення компоненти ризику цільової функії моделі розроблено метод оцінювання наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом. Метод заснований на формуванні комплексного критерію, який враховує фактори впливу на величину ризику, що, в свою чергу, залежить від певної композиції составу вантажного поїзду з небезпечними вантажами. Запропонований критерій, який характеризується умовою певної невизначеності залежить від: кількості груп вагонів з небезпечними вантажами в составі поїзда, що формується; загальної кількості вагонів з небезпечними вантажами, ступінь небезпеки групи, до якої віднесено вагони з небезпечними вантажами та кількість випадків сумісного розташування вагонів різних груп небезпеки. Значення факторів, що постійно змінюються описано за допомогою апарату нечіткої логіки та нечітких множин. Використання даного апарату дозволило комплексно виявити взаємний вплив вищезазначених факторів на більш безпечний варіант формування составу поїзда на сортувальних станціях. На наступному етапі для вже сформованого поїзду проводиться вибір найбільш безпечного раціонального маршруту слідування на основі визначення можливих наслідків від настання аварійної ситуації шляхом формалізації процедури визначення ризиків.

У третьому розділі з метою подальшого контролю за транспортуванням

«достатньо безпечних» поїздопотоків сформовано автоматизовану технологію перевезення небезпечних вантажів на основі модифікації мови поїзних ситуацій у вигляді абстрактного моделювання оперативних процесів. Представлений підхід дозволить забезпечити максимально швидку реалізацію алгоритмів прийняття рішень оперативним персоналом при потужній підтримці автоматизованого комплексу диспетчерського управління. Дана технологія семіотичного типу базується на моделюванні когнітивних процесів прийняття рішення диспетчерським апаратом для раціонального вирішення складних поїзних ситуацій в мінливих оперативних умовах при врахуванні значної кількості факторів. Для досягнення поставленої мети в дисертаційному дослідженні розроблена база даних, що носить нормативно-довідковий характер про існуючу

документальну базу та оперативний стан інфраструктурної складової, а також містить в собі типові або унікальні ситуації, які виступають основою для прийняття рішення в оперативній поїзній ситуації на перегоні та станції.

Розроблена технологія диспетчерського управління надає можливість оперативним працівникам залізниці в режимі динамічного корегування враховувати та мінімізувати кількість схрещень поїздів з НВ на перегонах та станціях, схрещень поїздів з НВ з пасажирськими, швидкісними та поїздами підвищеної ваги, довжини і негабаритними вантажами. Оперативний персонал буде отримувати вказівки, який поїзд необхідно пропустити, прийняти та відправити в першу чергу, на які колії приймати з узгодженням з ГРП та ПФП.

У четвертому розділі для визначення синергетичного ефекту від технології формування та просування поїздопотоків з небезпечними вантажами поставлено трьох етапне завдання детального опису ризик-орієнтованої технології формування поїзда з НВ в умовах автоматизованих робочих місць оперативного персоналу (АРМ ДСЦ та АРМ ДНЦ), детального опису технології активного моніторингу за рухомими одиницями в термінах абстрактного моделювання оперативних процесів та синтезу визначених технологій формування та просування поїздопотоків з небезпечними вантажами в єдину екосистему АРМів оперативних працівників.

Інтеграція даної технології до АСКВПУЗ-Є надало можливість автоматизувати процес формування та просування поїздопотоків з небезпечними вантажами в умовах зменшення ризиків. Це дозволяє надавати інформаційно- технологічну підтримку прийняття рішення оперативному персоналу починаючи від моменту формування составу поїзда з небезпечними вантажами різних класів, вибору раціонального маршруту їх прямування та подальшого просування таких поїздо- та вагонопотоків. Даний підхід дозволяє підвищити рівень безпеки перевізного процесу та покращити основні показники експлуатаційної роботи.

Ключові слова: небезпечні вантажі, інтелектуальна семіотична технологія, графік руху поїздів, оперативний персонал

ABSTRACT

Kulova D. O. Formation of the automated technology for transporting dangerous goods based on risk-oriented approaches. Qualifying scientific work as a manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 275 – "Transport technologies". – Ukrainian State University of Railway Transport, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020.

The thesis is devoted to the formation of the automated technology for transporting dangerous goods which allows operational personnel to make informed and balanced decisions regarding the choice of a rational composition of cars with dangerous goods of different compatibility groups and the further movement of such trains in passenger traffic, which will contribute to improving the level of safety through the use of risk-oriented approaches.

The scientific novelty of the thesis is solving the scientific problem of improving the technology for controlling train traffic with dangerous goods on railway routes by introducing an automated intelligent semiotic system based on the developed set of models that ensure the implementation of the above technology.

For the first time:

- procedure for the determination of rational composition of freight trains with dangerous goods was formalized, which, unlike the existing ones, allows to make a “safe enough” train, taking into account the compatibility of DG of different categories and classes of hazard in the train composition;

- in order to assess the consequences of accidents in which cars with DG are involved during the transportation by rail, a risk assessment method has been developed using fuzzy logic and fuzzy sets, which, unlike the existing ones, reduces the risk of more significant consequences of an accident;

- in order to dynamically describe train conditions in real time, an approach has been developed for monitoring and active movement control of trains with dangerous goods in the form of abstract simulation of operational processes, which, unlike the existing ones, is based on semiotics, which allows minimizing the temporal factors of decision-making regarding operational train circumstances;

Improved:

- the structure and complex of tasks of the Unified Automated Freight Transportation Management System of Ukrzaliznytsya, by integrating into its structure the automated technology for choosing a rational train formation option for DG and their movement control in passenger traffic.

The practical results of the work are the formation of an automated technology for transporting dangerous goods based on risk-oriented approaches. This technology provides for controling the process of transporting DG taking into account their different classes and categories of compatibility, from the point of train formation, the choice of a rational route to further movement control in the railway network, which allows the operational staff of the station to make informed management decisions in the changing transportation process.

On the basis of the materials of the thesis, 21 scientific works were published, including 5 scientific articles in specialized journals approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine, among them 4 articles in the Scopus and Web of Scienes databases, and 16 abstracts at scientific conferences.

In the Introduction, the relevance of the chosen topic is justified, the purpose, tasks, object and subject of the study are formulated, relation of the work with research topics and programmes is shown, the scientific novelty and practical value of the thesis is revealed, its general characteristics are given.

Chapter One of the thesis research contains the analysis of statistical data on the transportation of dangerous goods by rail. Based on the analysis of official data on accidents during shipment of dangerous goods provided by the Ministry of infrastructure of Ukraine, it was found that in 2017-2019, 78 transport accidents were recorded for all types of transport, of which 100% were in the railway transport. This situation requires prompt development of technical and technological measures to eliminate the causes of accidents and reduce their negative consequences.

In addition, the analysis of the main operational indicators of the railway was carried out, because the process of transporting DG is an integral part of the general technology of cargo transportation by rail. Over the past 2 years, the volume of transit

traffic has decreased by 13%, although a significant part of the potential of the transport industry is involved in such transportation, the average downtime of a transit car at a technical station has increased by 1.2 hours, which is about 7%, and the turnover of a freight car – the main comprehensive indicator of performance – has not significantly changed in recent years for the better. Certain adverse trends indicate that the existing automated technologies for the formation and movement of car and train traffic, including dangerous goods, are imperfect, and as a consequence, the railway transport loses in competition with other modes of transport.

The analysis of normative and regulatory documents in the field of transportation of dangerous goods showed that the organization of the transportation process of such goods must meet certain additional requirements, the purpose of which is ensuring greater security during transportation. However, in certain cases, such requirements are local, namely: according to regulatory documents, loading dangerous goods of certain classes into one vehicle is prohibited in order to reduce the possible adverse consequences from the occurrence of accidents with them (such as explosion, fire, etc.); it is also prohibited to send trains along the route and perform shunting without cars that protect the locomotive from cars with dangerous goods. These cars can be either empty cars or cars loaded with the usual category of cargo. However, in these conditions, there are actually no requirements regarding the procedure for formation of trains with cars loaded with dangerous goods of different compatibility groups, which entails the risk of more severe consequences as a result of an accident. Thus, the problem is increased risks during performance of operational work. At the same time, attempts to reduce risks by operational personnel by taking additional measures when trains are formed can lead to a critical adverse impact on the main operational indicators. This means that it is crucial to take into account the above-mentioned conditions not only when a car is loaded, but also when a train is composed.

In Chapter Two, the automated technology with elements of artificial intelligence for forming a “safe enough” train with DG is developed based on a mathematical optimization model of rational composition of rolling stock with cars with DG of different compatibility classes. The objective function of the mathematical model has

two components – the general operating costs attributable to breaking up of a train, such as formation of a train in the gravity hump, formation of a train from the turnout track, idle time in waiting for specific operations and the amount of risk of adverse events with more severe consequences as a result, which depends on the specific composition of freight trains with DG. To solve the objective function of the mathematical optimization model of combinatorial type, an innovative method based on a genetic algorithm is used in the study.

The main stages of GA perfromance include the formation of a parent pair of chromosomes with encoded information about a certain sequence of freight cars with DG, cars with ordinary cargo and empty cars in the train. At the next stage, the three- point crossing over operator and the “delete” and “paste” operators are used in order to form new populations. As a result, a rational composition of a freight train with the arrangement of cars within it is obtained, which provides an acceptable level of safety according to the developed concept of classification into hazard groups of incompatible classes of dangerous goods, which reduces the risk of more severe consequences as a result of an accident. In addition, due to the use of the determined method, it becomes possible to obtain rational solutions within a relatively short time, which is a prerequisite for performing operational work in operational conditions.

To solve the risk component of the target function of the model, a method for assessing the consequences of accidents involving dangerous goods during the transportation by rail was developed. The method is based on the formation of a complex criterion that takes into account the factors that influence the amount of risk, which, in turn, depends on the specific composition of the freight train with dangerous goods. The proposed criterion, which is characterized by some uncertainty, depends on the number of groups of cars with dangerous goods in the train being composed; total number of cars with dangerous goods; the degree of hazard of the group, which includes cars with dangerous goods and the number of cases of close arrangement of cars of different categories of risk. The value of constantly changing factors is described using the fuzzy logic apparatus and fuzzy sets. The use of this apparatus enabled comprehensive identification of the mutual influence of the above-mentioned

factors on a safer option of train composition in marshalling yards. At the next stage, the most safe and rational route is selected for an already formed train based on determining the possible consequences of an accident by formalizing the risk determination procedure.

In Chapter Three, with the purpose of further control of the transportation of “safe enough” trains, the automated technology for the shipment of dangerous goods is formed based on the modification of the language of train situations in the form of abstract simulation of operational processes. The presented approach will contribute to ensuring the fastest possible implementation of decision-making algorithms by operational personnel with the powerful support of the automated dispatching control system. This semiotic-type technology is based on simulation of cognitive decision-making processes by the dispatcher's apparatus for rational resolving of complicated train situations in changing operational conditions, taking into account multiple factors. To achieve this goal, the thesis research has developed a database of the regulatory and reference nature about the existing documentary base and the operational state of the infrastructure component, and also contains typical or unique situations that are used as the basis for making decisions in the operational train situation during movement and at the station.

The developed dispatching control technology allows operative personnel of the railway to take into account and minimize the number of intersections of trains with DG during movement and at the stations, intersections of trains with DG with passenger, high-speed and high-weight trains, long and oversized cargo in the online correction mode. Operational personnel will receive instructions on which train must run through, or which must be accepted and sent first, and on which tracks they must be taken in accordance with the general schedule and the train formation plan.

In Chapter Four, to determine the synergistic effect of the technology for formation and movement of trains with dangerous goods, a three-stage task is set: a detailed description of the risk-oriented technology of formation trains with DG for the automated workplaces of operational personnel (automated workplace of shunting dispatcher and automated workplace of train dispatcher), a detailed description of the technology for active monitoring of mobile units in terms of abstract simulation of

operational processes and synthesis of certain technologies for formation and movement of trains with dangerous goods into a single ecosystem of operational personnel's automated workplaces.

Integration of this technology into the Unified Automated Freight Transportation Management System of Ukrzaliznytsya enabled to automate the process of formation and movement of trains with dangerous goods with simultaneous risk reduction. Thus, information and technological support for decision-making will be provided to operational personnel from the point of formation of a train with dangerous goods of different classes, choosing a rational route for them and further movement of such trains and cars. With this approach, the level of safety of the transportation process can be increased and the main indicators of operational work can be improved.

Keywords: dangerous goods, intelligent semiotic technology, train schedule, operational personnel.

Список публікацій здобувача

# Наукові праці в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

Публікації у фахових виданнях України:

- Лаврухін О.В., Мкртичьян Д.І., Кульова Д.О. Аналітичні передумови формування автоматизованої інтелектуальної технології активного супроводження перевезення небезпечних вантажів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип. 165. С. 159-166. DOI: https://doi.org/10.18664/1994- 7852.165.2016.87776

Публікації, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та WoS

- Lavrukhin O., Kovalov A., Kulova D., Panchenko A. Formation of a model for the rational placement of cars with dangerous goods in a freight train. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 149. P. 28–35.

- Lavrukhin O., Kovalov A., Schevcenko V., Kyman A., Kulova D. Construction of an integrated criterion for estimating the consequences of emergencies involving dangerous goods. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2, Issue 3 (98). P. 25-31. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.163442

- Lavrukhin O., Kovalov A., Kulova D. Technological and economic estimation of efficiency of a route choice for transportation of dangerous goods. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67. P. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196702005

- Lavrukhin O., Vernyhora R., Schevcenko V., Kyman A., Shulika O., Kulova D., Kim K. Forming an automated technology to actively monitor the transportation of dangerous cargoes by railroad. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 3, Issue 3 (105). P. 78-85. DOI: https://doi.org/10.15587/1729- 4061.2020.205862

# Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Перпективи розвитку передових технологій небезпечних вантажів в умовах використання передових технологій. Інформаційно- керуючі системи на залізничному транспорті: тези 29-ї Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. (Черноморськ, 27-29 вер. 2016р.). Черноморськ: УкрДУЗТ, 2016. С. 2. (заочна участь)

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Обґрунтування доцільності формування інтелектуальноі технології оперативного супроводження процесу перевезення небезпечних вантажів. Актуальні проблеми сучасного управління соціально- економічних, технічних та гуманітарних системах: тези наук.-практ. конф. (Сєвєродонецьк, 24-26 лист. 2016р.). Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 2016. С. 68-71. (заочна участь)

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Перспективи створення інтелектуальної автоматизованої технології формування поїздопотоків з небезпечними вантажами різних категорій та класів небезпеки. Сучасні інформаційні та комунікаційнітехнології на транспорті, в промисловості та освіті: тези X Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 14-15 груд. 2016 р.). Дніпро: ДНУЗТ, 2016. С. 30-31. (заочна участь)

- Лаврухін О.В., Киман А.М., Кульова Д.О. Формування комплексної просторово-часової моделі просування групових поїздів оперативного при значення. Розвиток інноваційної та наукової діяльності на транспорті: тези 79-ї Міжнар. наук.-техн. конф. Збірник наукових праць Українського державного

університету залізничного транспорту. (Харків, 25-27 квіт. 2017 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2017. С. 190-192. (особиста участь)

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Визначення підходів щодо розробки інтелектуальної технології формування та просування поїздопотоків з небезпечними вантажами різних груп сумісності. Проблеми розвитку транспорту і логістики: тези VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Сєвєродонецьк- Одеса, 26-28 квіт. 2017 р.). Сєвєродонецьк-Одеса: Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 2017. С. 96-97. (заочна участь)

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Шляхи розробки моделі організації перевізного процесу з небезпечними вантажами в умовах існування ризиків. Людина, суспільство, комунікативні технології: тези V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків-Лиман, 22-23 вер. 2017 р.). Харків-Лиман: УкрДУЗТ, 2017. С. 248-249. (заочна участь)

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Удосконалення технології перевезення небезпечних вантажів на основі систем супутникового позіціонування. Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів: тези 1-ї Міжнар наук.-практ. конф. (Харків, 16-17 листопада 2017 р.) Харків: УкрДУЗТ, 2017. С. 23-24. (особиста участь)

- Лаврухін О.В., Киман А.М., Кульова Д.О. Формування математичної моделі раціональної композиції рухомого складу із вагонами з небезпечними вантажами. Розвитокнаукової та інноваційної діяльності на транспорті: тези 80-ї Міжнар. наук.-техн. конф. (Харків, 24-26 квіт. 2018 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2018. С. 133-134. (особиста участь)

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Формування математичної моделі пошуку раціональних варіантів формування і просування поїздів з небезпечними вантажами різних класів. Технології та інфраструктура транспорту: тези Міжнар. наук.-техн. конф. (Харків, 14-16 трав. 2018 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2018. С. 191-192. (особиста участь)

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О., Бойко С. А. Організація перевізного процесу небезпечних вантажів в умовах зниження рівня ризику та експлуатаційних витрат. Людина, суспільство, комунікативні технології: тези VI

Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків-Лиман, 14-15 вер. 2018 р.) Харків-Лиман: УкрДУЗТ, 2018 С. 274-275. (очна участь)

- Lavrukhin O., Kulova D. Precondution to devise estimation techniques for consequences with dangerous goods due emergency situations. Globalization of scientific and educational space. Innovation of transport. Problems, experience, prospects: Theses of international scientific and practical conference (Salou (Spain), 4- 11 May 2019.). Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2019. P. 51-53.

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Визначення параметрів впливу на формування поїзду з небезпечними вантажами різних класів. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: тези п’ятнадцятої Міжнар. наук.-практ. конференції (Харків, 6-8 черв. 2019 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2019. С. 75-77. (особиста участь)

- Лаврухін О.В., Кравець А. Л., Кульова Д.О. Напрямки покращення роботи залізничного транспорту при розширенні послуг щодо перевезення вантажів малих обсягів. Сучасний рух науки: тези VI Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 2019. С. 627-631

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Формування підходу щодо управління ризиками при перевезенні небезпечних вантажів різних класів. Людина, суспільство, комунікативні технології: тези VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків-Лиман, 26-27 черв. 2019 р.) Харків-Лиман: УкрДУЗТ, 2019 С. 248-249.

- Панченко С. В., Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Формалізація процедури визначення основних параметрів оцінювання наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами. Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів: тези 2-ї Міжнар. наук-практ. конф. (Харків, 14-15 лист. 2019 р.) Харків: УкрДУЗТ, 2019. С. 6-7.

# Додаткові праці, які відображають результати дисертації:

- Lavrukhin O., Kravets A., Parkhomenko L., Kulova D., Panchenko A., Ivaskovska N. Improving the Quality of Railway Operation to Extend the Services of Transportation of Cargo of Small Volume. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. 2020. Vol. 1. P. 35-43. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39688-6_6

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

НВ	– небезпечні вантажі;

АРМ	– автоматизоване робоче місце; ПАТ «УЗ»	– ПАТ «Українські залізниці»;

АСКВП УЗ	– автоматизована система керування вантажними перевезеннями ПАТ «УЗ»;

АСУ	– автоматизована система управління; БД	– база даних;

ДНЦ	– поїзний диспетчер;

ДНЦС	– старший поїзний диспетчер; ДЦУ	– дорожній центр управління;

ІКС	– інформаційно-керуюча система; СППР	– система підтримки прийняття рішень; ПФП	– план формування поїздів.

ЗМІСТ

ВСТУП	20

- РОЗДІЛ АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОСУВАННЯ ПОЇЗДОПОТОКІВ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ	27

  - Аналіз діючої технології експлуатаційної роботи	27

  - Аналіз нормативно-правової документації перевезення небезпечних вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученні	28

  - Аналіз статистичних даних перевезення небезпечних вантажів та аварійних ситуацій з ними	36

  - Аналіз автоматизованих інтелектуальних технологій в сфері перевезення небезпечних вантажів	44

  - Аналіз наукових досліджень з питань технології формування та просування поїздів з небезпечними вантажами	50

  - Висновки до першого розділу	57

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЇЗДІВ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ НА ОСНОВІ РИЗИК– ОРІЄНТОВАНИХ ПІДХОДІВ	60

  - Передумови розробки автоматизованої технології формування поїздів з небезпечними вантажами	60

  - Розробка загальної стратегії автоматизованої технології формування поїздів з небезпечними вантажами на основі ризик–орієнтованих підходів	61

  - Вибір раціонального маршруту прямування поїздів з небезпечними вантажами 91

  - Висновки до другого розділу	96

РОЗДІЛ 3 ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ОСНОВІ АБСТРАКТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ	99

  - Обрґунтування вибору семіотичної системи моделювання оперативних поїзних ситуацій	99

  - Моделювання поїзних станів при просуванні поїздопотоків з НВ на основі абстрактних поїзних конструкцій	102

  - Формування бази даних семіотичної системи оперативних поїзних ситуацій	112

  - Висновки до третього розділу	121

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА УЗАГАЛЬНЕНОЇ РИЗИК ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПРЯМУВАННЯ ПОЇЗДОПОТОКІВ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЙНОЇ СИСТЕМИ	123

4.1 Визначення синергетичного ефекту від реалізації автоматизованої технології перевезення небезпечних вантажів на основі ризик–орієнтованих підходів	123

4.2. Загальні принципи функціонування системи диспетчерського управління	125

  - Детальний опис ризик–орієнтованої технології формування поїзда з НВ та формування діалогового вікна АРМ ДСЦ	131

  - Опис технології активного моніторингу за просування поїздопотоків з НВ на основі АМОП	137

  - Синтез технології формування та просування поїздопотоків з

небезпечними вантажами	148

  - Техніко–економічне обґрунтування впровадження автоматизованої технології перевезення небезпечних вантажів на основі ризик–орієнтованих підходів	153

  - Висновки до четвертого розділу	158

ВИСНОВКИ	161

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	165

ДОДАТОК А Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації	181

ДОДАТОК Б Акти впровадження результатів дисертаційної роботи	186

ВСТУП

Актуальність теми. Залізничний транспорт займає одне з провідних місць у світовій транспортній системі з перевезення вантажів, у тому числі і небезпечних, обсяги перевезень яких зростають. У найбільш промислово розвинутих державах-членах Євросоюзу частка перевезень небезпечних вантажів (НВ) становить близько 20% від загального обсягу перевезень, з них майже 40% припадає на легкозаймисті рідини (зокрема, паливо). Територією України перевозиться понад 1000 найменувань різних НВ, що складає близько 15% від загальної кількості вантажів.

У випадку настання аварійної ситуації при перевезенні звичайних вантажів основними наслідками є витрати на відновлення інфраструктури (рухомий склад, колійний розвиток, споруди та інше). Наслідками аварійної ситуації з НВ, крім пошкодження залізничної інфраструктури можуть бути соціально–економічні втрати (витрати, понесені внаслідок загибелі і травмування людей), екологічні збитки (збитки, що завдані об'єктам навколишнього природного середовища) та інше. Так, за даними АТ «Укрзалізниця» лише за 2019 рік сталось 34 аварійні ситуації під час перевезення НВ, внаслідок яких трапився викид 134 тонн промислового сміття – хімічних та отруйних речовин. Тому актуальним питанням є забезпечення безпечного перевезення НВ у внутрішньому та міжнародному сполученнях за рахунок зменшення наслідків аварійних ситуацій шляхом вибору раціональної комбінації составів вантажних поїздів при їх формуванні та просуванні на залізничних станціях різних категорій.

Основним важелем управління перевезеннями з НВ є оперативний персонал залізничних станцій, який приймає важливі рішення на основі власного досвіду в постійно мінливих умовах роботи залізниць, до цього додаються фактори стресу і втоми, які призводять до фатальних помилок, що веде до значних збитків різнорідного характеру. Тому розробка та впровадження технологій з елементами штучного інтелекту стрімко розвиваються та стають незамінними, особливо в умовах високого рівня конкуренції з іншими видами

транспорту, що потребує від Укрзалізниці дій в напрямку автоматизації та інтелектуалізації управління процесами перевезень. Таким чином, представлена дисертаційна робота є актуальною.

# Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430–р «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року», «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», ратифікованої Законом України №–VII від 16.09.2014 р.

Автор брала   участь   у   якості   виконавця   у   науково-дослідній   роботі

«Формування та шляхи реалізації організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів у міжнародних перевезеннях» (ДР № 0115U000275) та госпдоговірній темі «Правила перевезення швидкопсувних вантажів» (ДР № 0118U000124).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування автоматизованої технології перевезень небезпечних вантажів на основі ризик- орієнтованих підходів.

Для досягнення вищезазначеної мети поставлено такі задачі дослідження:

- провести аналіз вітчизняного та закордонного досвіду в сфері перевезення небезпечних вантажів, визначити перспективи розвитку теорії та практики перевезення НВ залізницями України для формулювання вимог щодо формалізації технології перевезення небезпечних вантажів в оперативних умовах;

- формалізувати процедуру визначення раціональної композиції вантажного поїзда з НВ різних класів в умовах визначення ризиків на сортувальній станції;

- сформувати підхід вибору раціональних варіантів маршруту поїздів з НВ в реальному режимі часу;

- сформувати автоматизовану технологію перевезення НВ в оперативних умовах з можливістю динамічного корегування поїзних ситуацій в реальному режимі часу;

- визначити техніко-економічні показники ефективності функціонування запропонованої автоматизованої технології.

Об'єкт дослідження – процес формування та просування поїздопотоків з небезпечними вантажами.

Предмет дослідження– автоматизована технологія перевезення небезпечних вантажів на основі ризик–орієнтованих підходів.

Методи дослідження. Проведені дослідження ґрунтуються на використанні еволюційних методів для розв'язання оптимізаційної математичної ризик- орієнтованої моделі формування поїзду з мінімальною кількістю розташувань вагонів з НВ несумісних класів; методів теорії масового обслуговування при виборі раціонального маршруту для поїздопотоків з НВ з мінімізацією ризиків; інтелектуальних методів семіотичного типу для розробки ситуаційної формальної мови управління для формування системи диспетчерського управління з елементами штучного інтелекту на основі динамічних продукційних правил.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання щодо розробки автоматизованої технології формування та просування поїздопотоків з НВ різних класів на основі розробленого комплексу моделей, які забезпечують реалізацію вищезазначеної технології.

Вперше:

- формалізовано процедуру визначення раціональної композиції вантажного поїзда з небезпечним вантажем, яка на відмінну від існуючих дає змогу сформувати «достатньо безпечний» поїзд, враховуючи сумісність НВ різних категорій та класів небезпеки при формуванні составу поїзда;

- з метою оцінювання наслідків аварійних ситуацій з вагонами з НВ при перевезенні їх залізничним транспортом розроблено метод оцінки ризиків з використанням апарату нечіткої логіки та нечітких множин, який на відміну від існуючих дозволяє знизити ризик настання більш значних наслідків в результаті аварійної ситуації;

- з метою динамічного опису поїзних станів в реальному режимі часу розроблено підхід щодо моніторингу та активного просування поїздопотоків з небезпечними вантажами у вигляді абстрактного моделювання оперативних процесів, яка на відмінну від існуючих базується на семіотичній основі, що дозволяє мінімізувати темпоральні показники прийняття рішення щодо оперативних поїзних обставин;

Удосконалено:

– структуру і комплекс задач АСКВПУЗ-Є, шляхом інтеграції у її склад автоматизованої технології вибору раціонального варіанту формування поїздів з НВ та просування в умовах пасажирського руху.

Практичне значення одержаних результатів. Сформовано автоматизовану технологію перевезення НВ на основі ризик-орієнтованих підходів. Зазначена технологія дає змогу контролювати процес транспортування НВ, з огляду на їх різні класи та категорії сумісності, від моменту формування поїзду, вибору раціонального маршруту до подальшого просування по мережі залізниці, що дає змогу оперативному персоналу станції приймати зважені управлінські рішення в умовах динамічного характеру перевізного процесу.

Основні результати і розроблені наукові підходи до формування автоматизованої технології перевезення НВ застосовано та впроваджено на регіональній філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», на «Дирекції залізничних перевезень з організації взаємодії портів та припортових станцій» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», а також у навчальний процес навчально-наукового центру спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів та навчально-наукового центру підвищення кваліфікації інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Українського державного університету залізничного транспорту.

Особистий внесок здобувача. Результати, що становлять основний зміст дисертаційного дослідження, отримані автором самостійно в Українському державному університеті залізничного транспорту. У наукових працях, опублікованих зі співавторами, особистий внесок полягає у такому: у статті [1]

проведено аналіз аварійності на залізничному транспорті при перевезенні НВ, виявлено, що її рівень залишається досить високим. Було зроблено та обґрунтовано висновок про необхідність вирішення науково-прикладного завдання розробки технології формування та просування поїздопотоків з НВ різних класів сумісності; у статті [2] запропоновано підхід, щодо формування математичної моделі та способу її рішення, яка відповідає за раціональну організацію составів вантажних поїздів з небезпечними вантажами на сортувальних станціях; у статті

- запропоновано метод оцінювання наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом. Метод заснований на формуванні комплексного критерію, який враховує фактори впливу на величину ризику, що, в свою чергу, залежить від певної композиції составу вантажного поїзду з небезпечними вантажами; у статті [4] розроблено підходи вибору максимально безпечного маршруту прямування поїздів з НВ з найменшими можливими витратами; у статті [5] запропоновано підхід для формування автоматизованої технології активного моніторингу за перевезеннями небезпечних вантажів залізничним транспортом. Представлений підхід динамічного опису поїзних станів розроблено на основі модифікації мови поїзних ситуацій у вигляді абстрактного моделювання оперативних процесів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися, обговорювалися та ухвалені на таких конференціях:

  - Двадцять   дев’ятій    Міжнародній    науково-практичній    конференції

«Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (Черноморськ, 27- 29 вересня 2016р.);

  - Дванадцятій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, технічних та гуманітарних системах» (Сєвєродонецьк, 24-26 листопада 2016р.);

  - X Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні і комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіти» (Дніпро, 14- 15 грудня 2016 р.);

  - 79-тій Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (Харків, 25-27 квітня 2017 р.);

  - VII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку транспорту і логістики» (Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017 р.);

  - V Міжнародній науково-практичній конференції «Людина, суспільство, комунікативні технології» (Харків-Лиман, 22-23 вересня 2017 р.);

  - 1й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів» (Харків, 16-17 листопада 2017 р.);

  - 80-тій Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (Харків, 24-26 квітня 2018 р.);

  - Міжнародній науково-технічній конференції «Технології та інфраструктура транспорту» (Харків, 14-16 травня 2018 р.);

  - VI Міжнародній науково-практичній конференції «Людина, суспільство, комунікативні технології» (Харків-Лиман, 14-15 вересня 2018 р.);

  - International scientific and practical conference «Globalization of scientific and educational space innovations of transport. Problems, experience, prospets.» (Salou (Spain), 4-11 May 2019);

  - 15й науково-практичній міжнародній конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (6- 8 червня 2019);

  - VI Міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Сучасний рух науки»;

  - VII Міжнародній науково-практичній конференції «Людина, суспільство, комунікативні технології» (Харків-Лиман, 26-27 черв. 2019 р.);

  - 2й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології в перевезенні небезпечних вантажів» (Харків, 14-15 лист. 2019 р.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 5 наукових статей у фахових виданнях, 2 з них у збірниках наукових праць затверджених

МОН України, 3 статті у базі даних Scopus та WoS, 15 тез доповідей на науково- практичних конференціях, 1 додаткова стаття в іноземному виданні країни – члена ЄС та мається акти впровадження по результатам дисертаційної роботи.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотацій, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Повний обсяг роботи складає 192 сторінку, з них основного тексту 145 сторінки, 45 рисунків, 9 таблиць, список використаних джерел налічує 141 найменувань на 16 сторінках і 2 додатки на 12 сторінках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Лаврухін О.В., Мкртичьян Д.І., Кульова Д.О. Аналітичні передумови формування автоматизованої інтелектуальної технології активного супроводження перевезення небезпечних вантажів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип. 165. С. 159–166. DOI: https://doi.org/10.18664/1994– 7852.165.2016.87776

- Lavrukhin O., Kovalov A., Kulova D., Panchenko A. Formation of a model for the rational placement of cars with dangerous goods in a freight train. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 149. P. 28–35.

- Lavrukhin O., Kovalov A., Schevcenko V., Kyman A., Kulova D. Construction of an integrated criterion for estimating the consequences of emergencies involving dangerous goods. Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2, Issue 3 (98). P. 25–31. DOI: 10.15587/1729–4061.2019.163442

- Lavrukhin O., Kovalov A., Kulova D. Technological and economic estimation of efficiency of a route choice for transportation of dangerous goods. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67. P. 1–6. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196702005

- Lavrukhin O., Vernyhora R., Schevcenko V., Kyman A., Shulika O., Kulova D., Kim K. Forming an automated technology to actively monitor the transportation of dangerous cargoes by railroad. Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 3, Issue 3 (105). P. 78–85.

- Данько М.І., Бутько Т.В., Березань О.В., Долгополов П.В., Кулешов В.М., Калашнікова Т.Ю., Лаврухін О.В. Управління експлуатаційною роботою і якістю перевезень на залізничному транспорті / Харків: УкрДАЗТ, 2009. 183 с.

- Козаченко Д.М., Коробйова Р.Г., Левицький І.Ю., Лашков О.В. Експлуатаційна робота залізничних станцій: приклади та задачі / ДІІТ ім. академіка Лазаряна. Дніпропетровськ: ПФ «Стандарт-Сервіс». 2014. 108 с. ISBN 978-966-97463-0-6.

- Данько М.І., Бутько Т.В., Березань О.В., Кулешов В.М., Лаврухін О.В. Загальний курс та технології роботи транспорту / Харків: УкрДАЗТ. 2008. 302 с.

- Ковалев В.И., Осьминин А.Т., Кудрявцев В.А. Управление эксплутационной работой на желехнодорожном транспорте / ФГОУ «Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». 2011. 440 с.

- Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6 квіт. 2000 р. N 1644-III. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-14 (дата звернення: 22.03.2019)

- ДСТУ 4500-3:2008. Небезпечні вантажі. Класифікація. Київ. 2010. 36 с.

- Лаврухін О.В., Запара В.М., Ковальов А.О. Організація перевезень небезпечних вантажів / Харків: УкрДУЗТ. 2016. 253 с

- Зеленько Ю.В., Журавель І.Л., Окороков А.М., Патласов О.М., Бойченко А.М., Нестеренко Г.І. Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті, частина 1, базовий курс / ДІІТ імені академіка Лазаряна. 2015. 139 с.

- Посібник до Регламенту про міжнародні перевезення небезпечних вантажів (RID) ТОВ «Швидкий рух». 2006. 240 с.

- ДСТУ ГОСТ 30333:2009 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования (ГОСТ 30333-2007, IDT) / Введ. 01.01.2010. ФГУП

«СТАНДАРТИНФОРМ». 2009. 11 с.

- «Правила перевезення небезпечних вантажів», затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 за № 1430 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 26.02.2009 за № 180/16196.

- Фосфорна аварія під Львовом, причини та наслідки. URL: https://ria.ru/20070720/69351620.html (дата звернення: 22.03.2017).

- Небезпечний вантаж дійшов до Ради: досвід ЄС проти техногенних аварій. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2018/05/21/7081960/ (дата звернення: 05.04.2017).

- Аналіз стану безпеки руху в структурі АТ «Укрзалізниця» у 2019 році. Укрзалізниця. Київ: Департамент безпеки руху. 2020. 198 с.

- Аналіз стану безпеки руху в структурі АТ «Укрзалізниця» у 2018 році. Укрзалізниця. Київ: Департамент безпеки руху. 2019. 198 с.

- Від початку року обсяги залізничних вантажоперевезень впали на 7,5% – Держстат. URL: https://railinsider.com.ua/vid-pochatku-roku-obsyagy-zaliznychnyh- vantazhoperevezen-vpaly-na-75-derzhstat/ (дата звернення: 01.06.2020).

- Інформація про Українські залізниці. Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-ukrainski-zaliznici.html (дата звернення: 04.04.2020).

- Аналіз експлуатаційної роботи. Інтегрований звіт АТ «Укрзалізниця». Київ: АТ «Укрзалізниця». 2020. С. 311

- Лаврухін О. В. Формування моделей і методів інтелектуальної технології оперативного управління поїздопотоками: дис д-ра техн. наук. Харків, 2012. 412 с.

- Великодний В. В., Ковдря Д. В., Цейтлін С. Ю. 10 років розвитку інформаційних технологій залізничної галузі. Інформатизація і зв'язок. Залізничний транспорт України. 2017. Вип. 1. С. 16-23

- Лаврухін О. В., Долгополов П. В., Петрушов В. В., Ходаківський О. М. Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями: навч. посіб. Харків: Тов. Компанія СМІТ, 2011. 118 с.

- Альошинський Є.С., Шумик Д.В., Москаленко А.Д., Майоров А.М. Аналіз розвитку вантажних перевезень в умовах інформатизації залізничного транспорту. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 135. С. 96-100

- Мазуренко О. О., Кудряшов А. В. Ефективність формування двогрупних поїздів в оперативних умовах організації вагонопотоків. Зб. наук. праць ДНУЗТ. 2014. Вип. 7. С. 50-55.

- Киман А. М. Формування автоматизованої технології просування групових поїздів оперативного  призначення: дис канд. техн. наук. Харків,

2017. 178 с.

- Покусаев О. Н., Климов А. А., Куприяновский В. П., Морхат П.М., Намиот Д. Е. Цифровая железная дорога Европы – от ERTMS до искусственного интеллекта.   International    Journal   of    Open   Information   Technologies.    2019. 7 (7). С. 90-119

- Грунтов	П.С.	Автоматизированные	системы	управления	на железнодорожном транспорте. Часть IV. Гомель: БелИИЖТ, 1993. 52 с.

- Акулиничев	В.М.	Система	организации	вагонопотоков	на сортировочных станциях. Москва: МИИТ, 1967. 67 с.

- Акулиничев В.М., Кудрявцев В.А., Корешков А.Н. Математические методы в эксплуатации железных дорог. Москва: Транспорт, 1981. 224 с.

- Апатцев	В.И.	Оптимизация	работы	железнодорожных	узлов.

Железнодорожный транспорт. 1998. Вип. 11. С. 2-6

- Ветухов А.Е., Аветикян М.А. Комплексные методы сокращения простоя вагонов. Москва: Транспорт, 1986. 206 с.

- Гершвальд	А.С.	Оптимизация	оперативного	управления	процессами грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. М.: Интертекст, 2001. 240 с.

- Гершвальд А.С. Автоматизация управления сортировочной работой.

Приборы и системы управления. 1986. Вип. 12. С. 17-18.

- Гершвальд А.С. Оптимальное управление процессами работы базовой станции опорного центра. Железные дороги мира. 2002. Вип. 6. С. 35-45

- Грунтов П.С., Бабченко С.А., Кузнецов В.Г. Автоматизированные диспетчерские центры управления эксплуатационной работой железных дорог. М.: Транспорт, 1990. 288 с.

- Грунтов П.С., Дьяков Ю.В., Макарочкин А.М. Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на железнодорожном транспорте. Учебник для вузов ж.д. транспорта. М.: Транспорт, 1994. 543с.

- Данько М.І., Лаврухін О.В., Рябушка Ю.А., Берестова Т.Т. Розробка моделі оперативного корегування поїздоутворення в умовах функціонування міжнародних транспортних коридорів. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: тези доповідей 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. Харків: Вісник економіки транспорту і промисловості, 2006. Вип. 14. С. 5-6.

- Ломотько Д.В., Лаврухін О.В., Прохоров В.М., Панкратов В.І. Удосконалення технології використання засобів залізничного транспорту

незагального користування з використанням кластерного аналізу. Проблеми економіки і управління на залізничному транспорті: матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2007. С. 242-244.

- Саенко Н.Н., Гавзов Д.В., Никитин А.Б. Автоматизация диспетчерского управления перевозочным процессом. Автоматика, телемеханика и связь. 1995. Вип. 6. С. 9–11.

- Саенко Н.Н., Ершов П.Н., Павлов А.С., Гавзов Д.В., Никитин А.Б. Опыт эксплуатации регионального центра диспетчерского управления. Автоматика, связь информатика. 2000. Вип. 2. С. 27–30.

- Сапожников В.В., Гавзов Д.В., Никитин А.Б. Концентрация и централизация оперативного управления движением поездов. М.: Транспорт. 2002. 102 с.

- Сотников Е.А. Эксплуатационная работа железных дорог (состояние, проблемы, перспективы). М.: Транспорт, 1986. 256 с.

- Статут залізниць України. К.: Транспорт України, 1998. 83 с.

- Тулупов Л.П., Жуковский Е.М., Гусятинер А.М. Автоматизированные системы управления перевозочными процессами на железных дорогах. М.: Транспорт, 1991. 208 с.

- Жуковицький І.В., Скалозуб В.В., Устинко А.Б. Принципи побудови системи підтримки прийняття рішень і управління вантажними перевезеннями на основі аналитичних серверів АСК ВП УЗ. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2007. Вип. 17. С.28-34.

- Жуковицький І.В., Пойманов М. М. Напрямки побудови електронного документообігу на підприємствах УЗ. Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: тези Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровск, 2007. С. 11– 12.

- Данько М.І., Лаврухін О.В., Рибальченко Л.І. Оптимізація використання порожнього парку вагонів за допомогою генетичних алгоритмів. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2011. Вип. 122. С. 7–12.

- Лаврухін О.В., Доценко Ю.В. Удосконалення системи оперативного планування при вирішенні задачі поїздоутворення в умовах нечіткої вихідної інформації. Вісник донецької академії автомобільного транспорту. 2011. Вип. 1. С. 42–50.

- Лаврухін О.В. Розробка підходів щодо пріоритетного формування поїздів на основі застосуванні інтелектуальних методів. Збірник наукових праць ДонІЗТ. 2011. Вип. 25. С. 32–38.

- Лаврухін О.В. Визначення цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів зі станції. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2011. Вип. 2/10 (50). С. 20–22.

- Лаврухін О.В., Немировський Б.М. Удосконалення технології роботи контейнерних терміналів на основі впровадження інтелектуальних передових технологій. Збірник наукових праць ДНУЗТ «Транспортні системи та технології перевезень». 2017. Вип. 13 С. 46-51.

- Lavrukhin O., Zapara V., Baulina H., Zapara Y., Kyman A. Rationalization of Use of Alternative Rolling Stock for Transportation of Vegetable Cargo with Insufficient Number of Grain Hoppers. Internation Journal of Enginering & Technologies. 2018. №7(4.3). P. 251–256

- Butko T., Prokhorchenko A., Golovko T., Prokhorchenko G. Development of the method for modeling the propagation of delays in non-cyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic. Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1, Issue 3 (91). P. 30–39. DOI: https://doi.org/10.15587/1729- 4061.2018.123141

- Бутько Т.В., Прохорченко А.В., Киман А.М. Формалізація технології організації групових поїздів оперативного призначення. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2015. Вип.4/3 (76). C. 38-43.

- Панченко С. В., Бутько Т. В., Прохоров В. М., Пархоменко Л. О. Удосконалення технології організації вагонопотоків шляхом формування автоматизованої системи розрахунку і забезпечення виконання плану

формування поїздів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. Вип. № 3. С. 136–142

- Butko T., Prokhorov V., Kalashnikova T., Riabushka Y. Organization of railway freight short-haul transportation on the basis of logistic approaches. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 149. P. 102–109.

- Kozachenko, D. M., Zhuravel І. L., Zhuravel V. V. Especially the Functioning of Railway Stations in the Conditions of the Organization of Transport Dangerous Goods. Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. 2016. Вип. 12. С. 38– 44. DOI: 10.15802/tstt2016/8595.

- Matsiuk V., MyronenkoV., Horoshko V. Improvement of efficiency in the organization of transfer trains at developed railway nodes by implementing a "flexible model". Eastern–European Journal of Enterprise Technologies: Control processes. 2019. Vol. 2, No. 3 (98) P. 32 – 39

- Буц Ю. В., Крайнюк О. В., Козодой Д. С. Оцінка надзвичайних подій під час перевезення небезпечних вантажів у контексті техногенного навантаження регіонів. Наука та прогрес транспорту Вісник ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2018. 3(75). С. 27-35.

- Козодой Д. С., Пилипенко О. В., Матюшенко С. Ю., Кравченко Р. О., Романюк Я. О. Основні нормативні положення та вимоги при перевезенні залізничним транспортом радіоактивних матеріалів. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. 2018. Вип. 105. С. 124-130.

- Kozachenko D., Vernigora R., Balanov V., Berezovy N., Yelnikova L., Germanyuk Yu. Evaluation of the transition to the organization of freight trains traffic by the schedule. Transport problems. 2016. Vol. 11, Issue 1. P. 41—48. doi: 10.20858/tp.2016.11.1.4.

- Мироненко В. К., Кацман М. Д., Горбаха М. М., Мацюк В. І. Математична модель станів та надійності залізничної транспортної системи при перевезеннях небезпечних вантажів. Системи обробки інформації: збірник

наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2015. Вип. 9 (134). С. 161 – 167.

- Чехунов Д. М. Формування моделі оцінки ризиків на сортувальній станції при оперуванні вагонами з небезпечними вантажами із використанням математичних апаратів нечіткої логіки та байєсових мереж. Інформаційно- керуючі системи на залізничному транспорті. 2018. Вип. 1. С. 35-41.

- Бутько Т. В., Прохорченко А. В., Музикіна С. І. Формування моделі оперативного управління процессом просування вагонів з небезпечними вантажами в підсистемі “технічна станція – прилегла дільниця” на базі нечіткої ситуаційної мережі. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2012. Вип. 5. С. 13-16.

- Solc M., Hovanec M. The Importance of Dangerous Goods Transport by Rail. Nase more. 2015. Vol. 62(3). P. 181-186.

- Batarliene N., Jarasuniene A. Analysis of accident and incidents occurring during the transportation of dangerous goods by railway transport. Transport. 2014. Vol. 29(4). P. 395-400. doi:10.3846/16484142.2014.983967

- Drzewieniecka B., Nowak M. Safety aspect in carriage of dangerous goods by railway transport. New trends in production engineering. 2018. Vol. 1. Issue 1. P. 35-41.

- Medvedev V., Oshchepkov Z., Bogomolova E., Bogomolov V. Dangerous zone during transportation of dangerous goods. E3S Web of Conferences. 2019. Vol. 138. P. 1-9. doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913802019

- Macciotta R., Robitailleb S., Hendryc M., Derek Martin C. Hazard ranking for railway transport of dangerous goods in Canada. Case studies on transport policy. 2018. Vol. 6. Issue 6. P. 43-50.

- Bagheri M., Saccomanno F. F., Fu L. Effective placement of dangerous goods cars in rail yard marshaling operation. Canadian Journal of Civil Engineering. 2010. Vol. 37, Issue 5. P. 753–762. doi: https://doi.org/10.1139/l10-015

- Bagheri M., Saccomanno F., Chenouri S., Fu L. Reducing the threat of in- transit derailments involving dangerous goods through effective placement along the

train consist. Accident Analysis & Prevention. 2011. Vol. 43, Issue 3. P. 613–620. doi: https://doi.org/10.1016/j.aap.2010.09.008

- Giacone M., Brattaa F., Gandinib P., Studerb L. Dangerous goods transportation by road: a risk analysis model and a Global Integrated Information System to monitor hazardous materials land transportation in order to protect territory. Chemical Engineering Transaction. 2012. Vol. 26. P. 579–584. doi: http://doi.org/10.3303/CET1226097

- Majlingova A., Pantya P. Management of risks associated with dangerous goods transportation. Vedelem Tudomany. 2019. Vol. 2. P. 220-246.

- Zhao H., Zhang N., Guan Y. (2018). Safety Assessment Model for Dangerous Goods Transport by Air Carrier. Sustainability. 2018. Vol. 10. Issue 5. P. 2- 16. doi: https://doi.org/10.3390/su10051306

- Ellis J. Undeclsred dangerous goods – Risk implications for maritime transport. WMU Journal of Maritime Affairs. 2010. Vol. 9. P. 5-27. doi: https://doi.org/10.1007/BF03195163

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Перпективи розвитку передових технологій небезпечних вантажів в умовах використання передових технологій. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези 29-ї Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. (Черноморськ, 27-29 вер. 2016р.). Черноморськ: УкрДУЗТ, 2016. С. 2.

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Обґрунтування доцільності формування інтелектуальноі технології оперативного супроводження процесу перевезення небезпечних вантажів. Актуальні проблеми сучасного управління соціально- економічних, технічних та гуманітарних системах: тези наук.-практ. конф. (Сєвєродонецьк, 24-26 лист. 2016р.). Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 2016. С. 68-71.

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Перспективи створення інтелектуальної автоматизованої технології формування поїздопотоків з небезпечними вантажами різних категорій та класів небезпеки. Сучасні інформаційні та комунікаційнітехнології на транспорті, в промисловості та освіті: тези X

Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 14-15 груд. 2016 р.). Дніпро: ДНУЗТ, 2016. С. 30-31.

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Визначення підходів щодо розробки інтелектуальної технології формування та просування поїздопотоків з небезпечними вантажами різних груп сумісності. Проблеми розвитку транспорту і логістики: тези VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Сєвєродонецьк- Одеса, 26-28 квіт. 2017 р.). Сєвєродонецьк-Одеса: Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, 2017. С. 96-97.

- Лаврухін О.В., Киман А.М., Кульова Д.О. Формування математичної моделі раціональної композиції рухомого складу із вагонами з небезпечними вантажами. Розвитокнаукової та інноваційної діяльності на транспорті: тези 80-ї Міжнар. наук.-техн. конф. (Харків, 24-26 квіт. 2018 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2018. С. 133-134.

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Формування математичної моделі пошуку раціональних варіантів формування і просування поїздів з небезпечними вантажами різних класів. Технології та інфраструктура транспорту: тези Міжнар. наук.-техн. конф. (Харків, 14-16 трав. 2018 р.). Харків: УкрДУЗТ, 2018. С. 191-192.

- Бутько Т.В., Лаврухін О.В., Бочаров О.П. Передумови створення методу розробки плану формування вантажних поїздів на основі систем з можливістю самонавчання. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. 2006. Вип. 1. С. 53–56.

- Лаврухін О.В., Мікулін І.В. Удосконалення автоматизованих робочих місць оперативного персоналу на базі інформаційно-керуючих систем. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2007. Вип. 85. С. 70–78.

- Лаврухін О.В., Костєнніков О.М., Киман А.М. Формування автоматизованої технології просування групових поїздів оперативного призначення. Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2016. Вип. 12. С. 51-57.

- Єременко Н.І. Дослідження якості формування составів з вагонами завантаженими небезпечними вантажами на залізничних станціях України. International Scientific Journal. 2016. Вип. 5. С. 32-34.

- Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. М.: Академкнига. 2003. 312 c.

- Гладков Л.А., Курейчик В.В. Генетические алгоритмы: Учебное пособие. 2-е изд. М.: Физматлит. 2006. 320 c.

- Данько М.І., Лаврухін О.В., Рибальченко Л.І. Оптимізація використання порожнього парку вагонів за допомогою генетичних алгоритмів. Зб. наук. Праць УкрДАЗТ. 2011. Вип. 122. С. 7-12.

- Норенков И.П. Эвристики и их комбинации в генетических методах дискретной оптимизации. Информационные технологии. 1999. Вип. 1. С. 2-7.

- Панченко Т.В. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. 87с.

- Рутковская Д., Пилинський М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические и нечеткие системы, М.: Горячая линия – Телеком. 2004. 452 с.

- Люггер Д.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 864 с.

- Гаврилюк А.Б., Алексеев В.А. Метод оптимального статического планирования задач в расспределенных вычислительных системах с использованием генетического алгоритма. Модели параллельных и распределенных программ: программирование в сетях. 2004. Вып. 1. С. 52-59.

- Кумагина Е.А., Неймарк Е.А. Разработка гибридного алгоритма решения задачи упорядочения. Информатика и управление в технических и социальных системах. 2019. № 3 (126). С. 17-23.

- Козін І. В., Кривцун О. В., Полюга С. І. Фрагментарна структура і еволюційний алгоритм для задач прямокутного розкрою. Вісник Запорізького національного університету. 2014. Вип. 2. С. 65-72.

- Gonçalves J. F. A hybrid genetic algorithm-heuristic for a two-dimensional orthogonal packing problem. European Journal of Operational Research. 2007. Vol. 183(3). P. 1212-1229.

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Шляхи розробки моделі організації перевізного процесу з небезпечними вантажами в умовах існування ризиків. Людина, суспільство, комунікативні технології: тези V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків-Лиман, 22-23 вер. 2017 р.). Харків-Лиман: УкрДУЗТ, 2017. С. 248-249.

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О., Бойко С. А. Організація перевізного процесу небезпечних вантажів в умовах зниження рівня ризику та експлуатаційних витрат. Людина, суспільство, комунікативні технології: тези VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків-Лиман, 14-15 вер. 2018 р.) Харків-Лиман: УкрДУЗТ, 2018 С. 274-275.

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Формування підходу щодо управління ризиками при перевезенні небезпечних вантажів різних класів. Людина, суспільство, комунікативні технології: тези VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків-Лиман, 26-27 черв. 2019 р.) Харків-Лиман: УкрДУЗТ, 2019 С. 248-249.

- Бутько Т.В., Лаврухін О.В. Організація електронного документообігу на сортувальній станції. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2002. Вип. 49. С. 125–130.

- Лаврухін О.В. Удосконалення управління перевізним процесом на основі теорії нечітких множин. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2003. Вип. 53. С. 78–82.

- Бутько Т.В., Лаврухін О.В. Планування перевезень вантажу на основі раціональної організації вагонопотоків на залізниці із застосуванням теорії нечітких множин. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2004. Вип. 7. С. 16–19.

- Данько М.І., Лаврухін О.В. Прогнозування розподілу вагонопотоків на основі теорії нечітких множин. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2004. Вип. № 2. С. 80–83.

- Котенко А. М., Козодой Д. С., Світлична А. В., Шилаєв П. С. Методики визначення втрат від аварійних ситуацій з небезпечними вантажами. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. № 141. С. 272–280.

- Лаврухін О. В., Бочаров О. П., Горбачов О. А. Методи удосконалення системи змінно-добового планування на основі теорії нейронних мереж. Збірник наукових праць ДонІЗТ. 2007. № 12. С. 25–33.

- Lavrukhin O., Kulova D. Precondution to devise estimation techniques for consequences with dangerous goods due emergency situations. Globalization of scientific and educational space. Innovation of transport. Problems, experience, prospects: Theses of international scientific and practical conference (Salou (Spain), 4- 11 May 2019.). Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2019. P. 51-53.

- Балджи М. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. пос. Харків: Промарт, 2015. 300 с.

- Астахов А. М. Искусство управления информационными рисками. Москва: ДМК Пресс, 2010. 312 с.

- Родкевич О.Г. Застосування математичного апарату теорії масового обслуговування для моделювання транспортних подій. Організація перевезень і безпека транспорту. 2014. С. 171-182.

- Куланов С. О., Харченко В. С. Застосування математичного апарата теорії систем масового обслуговування для оцінки вартісних показників GRID- систем. Вісник Харківського національного університету Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». 2007. Вип. 780. С.143-150.

- Chee Sh. Ye., Rajkumar B. A taxonomy of market-based resource management systems for utility-driven cluster computing. Software Practice and Experience. 2006. Vol. 36(13). P. 1381–1419.

- Лаврухін О.В., Кульова Д.О. Удосконалення технології перевезення небезпечних вантажів на основі систем супутникового позіціонування. Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів: тези 1-ї

Міжнар наук.-практ. конф. (Харків, 16-17 листопада 2017 р.) Харків: УкрДУЗТ, 2017. С. 23-24.

- Лаврухін О.В. Оперативне корегування вагонопотоку в межах існуючого плану формування поїздів. Науково-технічний збірник. 2004. Вип. 58. С. 221-225.

- Бутько Т.В., Лаврухін О.В., Прохоров В.М. Розробка моделі інтелектуальної системи підтримки прийняття рішення по управлінню процесом приймання-відправлення поїздів на залізничній станції. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2008. Вип. 3. С. 61-65.

- Доценко Ю.В. Удосконалення управління процесом просування поїздопотоків на основі стабілізації обігу вантажного вагону: дис канд. техн.

наук: 05.22.01. Харків, 2010. 160 с.

- Криволапов С.В. Автоматизация управления движением поездов на основе интелектуальных моделей процессов принятия решений поездным диспетчером: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06. Ростов-на-Дону, 2013. 153 с.

- Долгий, И. Д., Криволапов, С. В. Динамические модели прогнозирования движения поездов в интелектуальных системах диспетчерського управления. Вестник РГУПС. 2012. Вип. 4. С. 75-81.

- Шелехов В.И. Верификация и синтез эффективных программ стандартных функций в технологии предикатного программирования. Программная инженерия. 2011. № 2. С. 14-21.

- Шелехов В.И. Списки и строки в предикатном программировании.

Системная информатика. 2014. №3. С. 25-43.

- Cooke D. E., Rushton J. N. Taking Parnas's Principles to the Next Level: Declarative Language Design. Computer. 2009. Vol. 42, Issue 9. P.56-63.

- Кулик Б. А, Курбанов В. Г., Фридман А. Я. Теория отношений как инструмент семантического анализа данных и знаний. Вестник Санкт- Петербургского университета. 2010. Вып. 4. С. 85-95.

- Інструкція з оперативного планування поїзної і вантажної роботи на залізницях України. ЦД 0052. К: 2004. 48 с.

- Іванець О.Б., Дворнік М.В., Морозова І.В. Формування бази даних для відбору операторів. Проблеми інформатизації та управління. 2010. Вип. 2 (30). С. 74-78.

- Хорозов О.А. Формування бази даних електронних медичних записів.

Компьютерная математика. 2014. Вип. 1. С. 61-69.

- Пружин М.К., Плотникова Т.А. Формирование баз данніх для поддержки компьютеризированніх агротехнологий. Информатика. 2012. Вып. 1. С. 134-135.

- Альт В.В., Гурова Т.А., Боброва Т.Н., Денисюк С.Г. К вопросу создания информационно-поисковых баз данных. Всерос. науч.-исслед. ин-т электрификации сел. хоз-ва. 2010. Вып. 5. С. 85-89.

- Hirouchi T., Kosaka T. An effective database formation for decision support systems. Information&Management. 1984. Vol. 7. Issue 4. P. 183-195.

- Голік І.Л. Синергетичний ефект діяльності кластерних формувань.

Ефективна економіка. 2015. Вип. 5. С. 1-5.

- Бойко Ю.І. Синергетичний ефект як ключовий аспект діяльності об’єднаних територіальних громад. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. Вип. 1 (39). С. 3-8.

- Лаврухін О.В. Формування основ щодо розробки автоматизованої інтелектуальної системи управління рухом вантажних поїздів на станції. Інформаційно–керуючі системи на залізничному транспорті. 2011. Вип. 3. С. 3– 8.

- Лаврухін О.В., Доценко Ю.В. Удосконалення системи оперативного планування при вирішенні задачі поїздоутворення в умовах нечіткої вихідної інформації. Вісник донецької академії автомобільного транспорту. 2011. Вип. 1. С. 42–50.

- Лаврухін О.В., Мікулін І.В. Удосконалення автоматизованих робочих місць оперативного персоналу на базі інформаційно-керуючих систем. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2007. Вип. 85. С. 70–78.

- Лаврухін О.В. Удосконалення АРМ поїзного диспетчера з використанням нечіткої логіки: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.20. Харків, 2004. 233 с.

- Вимоги до посади: поїзний диспетчер. URL: https://jobs.ua/rus/dkhp/articles-1835 (дата звернення: 05.05.2020)

- Степаненко Д. Методика оценки инновационных проектов для венчурного финансирования. Вестник ассоциации белорусских банков. 2008. Вып. 5. С. 18 – 21.

- Вертакова Ю.В., Симоненко, Е.С. Управление инновациями: теория и практика: учебное пособие. М.: Эксмо, 2008. 432с.

- Колосова О.В., Яшин С.Н., Мурашова Н.А. Управление инновационной деятельностью: учеб. пособие / Нижегород. гос. техн. ун-т. им. Р.Е. Алексеева. Н. Новгород: 2011. 568 с.